ALTIGEN TRAMBOLİN

- Trambolin iskeleti kumlama yapılmış sac malzemeden oluşacaktır.

- Trambolin birbirine sıralanarak zemine 400 mm'lik derinlikte hafif bir drenaj katmanın üzerine konulmalıdır.

- Toprakta kalan kısımlar tamamen kumlama yapılmış sac özellikle korozyona karşı koruma sağlamalıdır.

- Trambolinin dış kenarının etrafı özel kalıp darbe emici zemin malzemesi monte edilmelidir. Dökümlenmiş granül zeminler; trambolinin iç kısmına girecek talaş ve kum malzemelerden dolayı daha seyrek bakım aralıklarını sağlar.

- Zıplama zemini birbirine geçmeli yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden oluşmalıdır. Plastik malzemelerin hazırlanması esnasında kullanıcıların el&ayak parmak sıkışmaması için hiç aralık bırakılmayacaktır. Ayrıca krom (paslanmaz) halat üzerine yüksek yoğunluklu polietilen malzemenin geçirilmesi ile zıplama zemini oluşturulur.

- Zıplama zemini çerçeveye çelik yaylarla tutturulmuş ve yayların üzeri trambolinin iç kısmına girecek talaş ve kum malzelemelerin tahribatına karşı SBR zemin kaplama malzeme ile örtülecektir.

- Zıplama zemini altıgen biçiminde trambolinler için 1.54 m x 1.27 metreden az olmayacaktır.Güvenlik alanı için minimum 5 metre çapında olacaktır.

- Trambolini oluşturan bütün malzemeler gerekli uluslararası standartlarda olacaktır.

- Trambolin yer seviyesinde kullanım için tasarlanmış olmalıdır.

Temsili Fotoğraf

- Boyutları:

- Genel boyutu: 			Ø 2.0 m x1,73 m

- Minimum boy: 			Ø 5.0 m

- Atlama alanı: 				Ø 1.44 m x 1.1 m

- Maksimum serbest düşüş yüksekliği:  0.60 m olmalıdır.

Kullanıcı Bilgisi:

- 4 yaş ve üstü  için uygun olmalıdır.

- Kullanıcı sayısı 1- 3 kişi  olmalıdır.

Zemin bileşimi

- Zemin çim veya sentetik yüzey gibi şok emici  malzeme ile kaplanmalıdır. Kum veya talaş kullanıcının trambolinden düşerek oyun fonksiyonunu azaltabileceğinden kullanılmamalıdır.

Montaj:

- Trambolin zemin yükseltildikten (trambolin sayısına göre 400 mm derinlikte) ve düz yatay bir yüzey oluşturulduktan sonra kurulmalıdır.

- Kötü toprak koşulları olması halinde yerleştirilmelidir.

30

400

Ürün TS belgeli olmalıdır.